Chat GPT op wireshark VXI11

Ik heb de drie pcapng-bestanden bekeken op packetniveau. Er zit een belangrijk probleem in de data: de twee captures die je als Math ON en Math OFF hebt aangeleverd bevatten geen verschillend VXI-commando voor het aan/uitzetten van Math mode.

Wat ik zie:

- De communicatie loopt via VXI-11 / ONC RPC over TCP.

- EasyScope maakt eerst een VXI instrument connectie.

- Daarna zie ik in beide traces exact dezelfde client→scope RPC writes (op een andere TCP sessie / andere XID's na).

- De enige zichtbare ASCII payloads in beide captures zijn:

$$SY_FP 31,1

SCDP

SCDP

SCDP

Deze zijn identiek tussen Math ON en Math OFF.

Dat betekent:

De capture bevat waarschijnlijk alleen de screenshot/data polling ná de wijziging, niet het moment waarop EasyScope daadwerkelijk Math activeert.

Concreet:

Ik kan uit deze captures niet reconstrueren welk SCPI/VXI commando Math mode schakelt, omdat het relevante commando niet aanwezig lijkt te zijn.

Wat je nodig hebt voor een reproduceerbare reverse-engineering capture:

- Start Wireshark capture

- Start EasyScope NIET vooraf

- Verbind scope

- Wacht enkele seconden

- Klik exact één keer:

Math OFF → Math ON

- Wacht 2 seconden

- Stop capture

- Maak daarna aparte capture:

Math ON → Math OFF

Belangrijk:

Niet tussendoor screenshots maken

Niet waveforms opslaan

Niet extra knoppen indrukken

Wat ik wél al kan geven is Python code die dezelfde VXI-11 write mechaniek gebruikt als EasyScope (RPC Device_Write calls). Zodra we het echte commando kennen kun je alleen de string vervangen.

from vxi11 import Instrument

SCOPE_IP = "192.168.1.240"

scope = Instrument(SCOPE_IP)

# voorbeeld van observed traffic

scope.write("$$SY_FP 31,1")

# vermoedelijke plaats waar later math command komt:

# scope.write("<MATH COMMAND HIER>")

scope.close()

Of zonder externe library, direct raw VXI write:

import vxi11

scope = vxi11.Instrument("192.168.1.240")

def send(cmd):

print("TX:", cmd)

scope.write(cmd)

send("$$SY_FP 31,1")

scope.close()

Mijn analyse van jouw captures samengevat:

connect capture:

TCP 912

VXI CreateLink

*IDN?

CHS?

SCDP

$$SY_FP 31,1

mathon capture:

TCP 911

$$SY_FP 31,1

SCDP polling

mathoff capture:

TCP 911

$$SY_FP 31,1

SCDP polling

Dus: upload een capture waarin uitsluitend het omschakelmoment zit, dan kan ik de RPC payloads decoderen en exact dezelfde Python genereren.