Labcontrol install applicatie.

Mysetup.exe.

mysetup.exe voert de volgende zaken uit.

- Leegmaken en compleet verwijderen van de mapc:\labcontrol, als blijkt dat die map al aanwezig is op de doelcomputer.

- Aanmaken van c:\temp, indien deze er niet is.

- Indien de juiste installers al in c:\temp staan, worden installatie gestart.

- Indien niet aanwezig, worden de vereiste installers eerst gedownload en installatie ervan gestart.

  - Git-scm

  - 7zip

  - Winpython.

- Mogelijk wordt git en/of 7zip overgeslagen tijdens het installatieproces. Dit is het geval als het pakket al op de doelmachine geïnstalleerd is.

- Na afronding van de Winpython installatie wordt de installatiedirectory van Winpython hernoemd naar ‘c:\labcontrol’.

- Vervolgens wordt de Labcontrol repository gedownload (‘clonen’), zodat de benodigde scripts op de doelmachine staan

- In de gedownloade repository zit een archief waarin zich een installer van een VISA omgeving bevindt. Dit archief wordt eerst gekopieerd naar c:\temp, uitgepakt, waarna de VISA installer gestart wordt.

- Tot slot start de labcontroller installer App de jupyter notebook omgeving op.